Les modes ventilatoires (Sébastien COUARRAZE)

(www.laryngo.fr.st)

| Types Modes et réglages | # Pression  attention aux volumes | # Volume  attention aux pressions |
| --- | --- | --- |
| Contrôlé : - Fréquence respiratoire - Rapport I/E - FiO2 - +/- PEP | Pression Contrôlée (PC) - Pression inspiratoire (PI) | Volume Contrôlé (VC) - Volume courant (Vc, Vt) ou spirométrie (VM) |
| ## Modes spécifiques Assisté controlé : - idem controlé - sensibilité du trigger | Pression Assisté Controlée (PAC) | Volume Assisté Controlé (VAC) |
| Assisté contrôlé intermittent : - idem contrôlé - fréquence respiratoire minimum - pause de la machine - +/- AI | Pression Assistée Controlée Intermittente (PACI) | Ventilation Assistée Contrôlée Intermittente (VACI) |
| Modes spécifiques | BiPAP (draëger) - idem PAC - +/- AI | Ventilation Contrôlée à Régulation de Pression (VCRP) (Siemens) - idem VC |
| ## Aide inspiratoire : - trigger - AI - FiO2 - +/- PEP | Ventilation Spontanée avec Aide Inspiratoire (VSAI) |  |

- Pression = Volume :

Dans un poumon la pression va engendrer un certain volume d’air et vice versa.

Sous l’effet de la pression le poumon, en fonction de sa compliance, va se laisser plus ou moins distendre et un certain volume d’air va rentrer dans celui-ci.

Si on envoie un volume d’air dans un poumon, cet air va engendrer une certaine pression sur ses parois.

- Deux façons de ventiler un patient :

- Soit en pression ( rythme décéléré) :

- Mode ventilatoire plus physiologique

- On règle une pression inspiratoire (PI)

- Les volumes engendrés par la pression ne sont pas limités par le respirateur (mais alarme sur la spirométrie et/ou le volume courant)  risque de volotraumatisme

- Soit en volume :

- On règle le volume courant (Vc, Vt) ou la spirométrie (VM = FR x Vc)

- La pression engendrée par le volume d’air n’est pas limitée par la machine (mais alarme de pression crête)  risque de barotraumatisme

- 4 familles de modes de ventilatoires :

- Mode controlé :

Le patient doit être parfaitement relâché, le respirateur lui impose tout.

On règle :

- La fréquence respiratoire

- La PI ( en pression) ou le Vc et/ou la spirométrie (en volume)

- La FiO2 : taux d’O2 en % du mélange inhalé

- Le rapport I/E : le rapport temps inspiratoires/temps expiratoires, physiologiquement = ½

- +/- PEP : pression expiratoire positive = pression résiduelle exercée dans le poumon en fin d’expiration pour améliorer l’hématose et éviter la formation d’atélectasie

- Mode assisté controlé :

Le patient peut réaliser des cycles respiratoires spontanés, la machine les lui laisse faire.

On règle :

- Idem controlé

- Le trigger : sensibilité du respirateur à détecter les inspirations spontanées du patient.

- Mode assisté controlé intermittent :

Le respirateur fait des cycles assistés controlés qui sont entrecoupés d’arrêt de la machine où le patient doit respirer seul.

On règle :

- Idem controlé

- Fréquence respiratoire minimum

- Pause de la machine

- Mode spontanée :

Le patient respire seul, la machine n’est là que pour lui apporter une aide en pression lors de ses inspirations.

On règle :

- Le trigger

- La FiO2

- L’AI : aide inspiratoire en pression. Pour une AI ≈ 12 à 14 cm H2O, le patient est extubable

- +/- PEP

- Modes spécifiques :

- BiPAP : mode ventilatoire spécifique aux respirateurs Dräeger de réanimation

Bi car 2 pressions sont réglées, la pression maximale et la PEP.

C’est une PAC, où le patient peut être aidé d’une AI sur ses cycles spontanés.

- VCRP : mode ventilatoire spécifique aux respirateurs Siemens de réanimation

C’est une VC où le respirateur va adapter sa façon de délivrer les volumes afin que ceux-ci engendrent le moins de pression possible au niveau du poumon. Ce mode évite ainsi le barotraumatisme.