# Anesthésie en chirurgie cardiaque-dr rougé

## Ou plus exactement l’Iade et la CEC (Marc Tambini)

La CEC : ensemble de machines qui a pour but l’arrêt du cœur. Composée d’oxygénateur, d’un bol de cardiotomie, d’un échangeur thermique, de pompes accessoires. (à voir quoi…).On va court-circuiter la petite circulation. La finalité va être de remplacer un système pulsé par un régime continu.

Le sang sera capté depuis l’oreillette droite et descends par gravité :

par une double canulation VCS et VCI(valves-Xir des cavités cardiaques)

par une canule unique atrio-cave (pontages)

CEC chargée avec dose d’amorce ou « priming dose » : soluté acellulaire avec cristalloïdes et colloïdeson dilue le malade (60ml/kg)

 Canulation artérielle aortique mise en place en 1er au cas ou remplissage urgent, canule(s) veineuse(s) en 2nd.

 Cœur clampé pdt phase Xirfaible partie du sang artériel bronchique se déverse dans les cavités gauchessyst. de décharge gauche en place par une veine pulm sup. Pour pontages, aspi décharge gauche par cathéter trans-aortique.

 a plein débit de CEC, on arrête le respirateur, l’hématose se fait par CEC, donc pas d’anesthésie aux gaz ! ! !

Problèmes posés par la CEC :

 endothélium vasculaire « mouillable », pas la CECnon biocompatibilité cascade de la coagulation et de l’inflamation.

▲ il faut un ATCG a action immédiate, puissante

qui s’oppose à la thrombine

réversible en fin de XIR   (allez je vous aide…)  c’est l’HEPARINE ! ! ! !

La posologie initiale de l’héparine est 300ui/kg

 on surveille l’anticoagulation au bloc avec l’ACT(activated coagulation time) qui est un temps de coagulation du sang total proportionnel à l’héparinémie.

 ACT sans héparinémie doit être entre 120 et 180 sec

 ACTavec héparine supérieur à 400 sec

 ACT de réf après induction

Au moment où le XIR veut l’héparine c’est à dire de toute façon avant les phases de canulation sinon DANGER DE MORT

 se fait sur VVC

 on aspire (retour), on pousse, on rince++ (ligne de pression)

ACT de contrôle AVANT le DEPART en CEC (ok 30 sec après inj) objectif sup. à 400 sec donc ! !

 Une fois en CEC, ACT de contrôle toutes les 20 à 30min avec K+, Hb, Gazo, les éventuelles corrections ou injections se font par la CEC.

A L’ARRET DE LA  CEC : on reverse l’héparine par de la PROTAMINE

 1unité de protamine antagonise 1 unité d’héparine

 en pratique on ne connaît pas la qté d’héparine circulante au moment ou on fait la prota, on fera donc 0.5 à 0.8 fois la qté d’héparine en protamine.

▲3 effets adverses possibles de la protamine :

HISTAMINOLIBERATION OBLIGATOIRE non spécifique posologie et vitesse d’injection dépendante ; pour cela on la fait par la VVP et en perfusette.

VASOCONSTRICTION PULMONAIRE si on engendre une conc.de protamine trop importante d’un coupcomplexes d’hép avec plusieurs mol.de protaimportante dé granulation de mastocytes pulmonaires

PVC, PAPO, et TA, le VD ne peu plus éjecter le sang, il grossis et est dilaté.

le ttt : une injection d’une petite dose d ‘héparine

CHOC ANAPHYLACTIQUE, exceptionnelVD a plat et vasodilat.généralisée.

La prota est faite donc APRES la CEC, SUR DEMANDE DU XIR, ON AVERTI TOUT LE MONDE du départ de la PROTAMINE ; là aussi DANGER DE MORT

Le chirurgien demande la protamine qd il enlève la dernière canule, celle ci doit être préparée au dernier moment, isolée des autres produits et identifiée.

 la fin de la prota : ACT de contrôle qui doit être revenu à 120/180sec

 L’ APROTININE :

 s’oppose à l’activation de l’inflammation mais c’est une protéine et a un effet allergisant. Elle réduit le saignement post op.

 s’oppose à l’activation de la phase « contact » de la coagulation et va rallonger le temps de coagulation et donc l’ACT, ATTENTION on  le délais d’activation de la thrombine, pas sa Qté ! ! ! Donc compatible avec l’héparine qui réduit la thrombine de façon quantitative.

la TEMPERATURE :

-déperdition thermique énorme en XIR cardiaque (moyen de réchauffement par CEC)

-En général XIR en normo thermie car hypothermie délétère sur les PQ et saignement post op ; seule XIR crosse aortique où hypothermie profonde nécessaire car arrêt circ.complet et pour protection cérébrale.

PROTECTION MYOCARDIQUE (mettre cel.myocardiques au repos pdt le clampage)

# Soluté de cardioplégie : vecteur cristalloïdes ou sang

facteurs : froid et potassium (30mmol/l)

on réinjecte cardioplégie a chaque reprise d’activité du cœur(20 à 30 min)

injectée en Antérograde : crosse Aorte

en Rétrograde : sinus coronaire (pression motorisée)